საექსპერტო დასკვნა

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ორბეთის განაშენიანების გეგმის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების ანგარიშის და მისი დანართების გეოლოგიურ ნაწილზე

წინამდებარე საექსპერტო დასკვნა ეხება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ორბეთის განაშენიანების გეგმის (გგ) სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების (სგშ) ანგარიშის და მისი დანართების გეოლოგიურ ნაწილს. ექსპერტიზა მოწოდებულ მასალებს ჩაუტარდა კამერალურად.

გგ და სგშ კვლევის დამგეგმავი ორგანოა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი, ხოლო განაშენიანების გეგმის და სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების შემსრულებელი საკონსულტაციო ორგანიზაცია შპს „ემ ბი ვორქშოპი“. სგშ-ს ანგარიში მომზადდა 2025 წელს, ხოლო გეოლოგიური კვლევები და შესაბამისი ანგარიშის მომზადება განხორციელდა 2023-ში.

გეგმარებითი ტერიტორიის ფართობი შეადგენს 2259.1 ჰა-ს. საკვლევი ტერიტორია მდებარეობს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში და მოიცავს სოფ. ორბეთის ტერიტორიას. ტერიტორია ირგვლივ შემოსაზღვრულია ერთმანეთთან მჭიდროდ განთავსებული საცხოვრებელი სახლებით, სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებით და სახვადასხვა ტიპის ხაზოვანი ინფრასტრუქტურით.

გეომორფოლოგიური თვალსაზრისით გამოკვლეული ტერიტორია მდებარეობს მსხვილი ოროგრაფიული ერთეულის - თბილისის ქვაბულის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში, თრიალეთის ქედის ჩრდილოეთი განშტოებების უკიდურეს დაბოლოებებზე.

საქართველოს ტექტონიკური დარაიონების მიხედვით (ე.გამყრელიძე 2000წ) საკვლევი ტერიტორია განთავსებულია მცირე კავკასიონის ნაოჭა სისტემის აჭარა-თრიალეთის ზონის ცენტრალური ქვეზონის უკიდურეს აღმოსავლეთ ნაწილში, ხოლო საინჟინრო-გეოლოგიური დარაიონების სქემის მიხედვით (ი.ბუაჩიძე 1970წ) მიეკუთვნება აჭარა-თრიალეთის კლდოვანი სისტემის, პალეოგენ-ნეოგენური ასაკის ქვიშაქვების, სუბარგილიტების და პიროკლასტოლიტების წყებას.

სგშ-ს ანგარიშის გეოლოგიური ნაწილი შედგება შემდეგი ძირითადი თავებისგან:

    - გეოლოგია

4.1.3.1 მდებარეობა და საზღვრები

4.1.3.2 გეომორფოლოგია

4.1.3.3 გეოლოგიური აგებულება და ტექტონიკა

4.1.3.4 სეისმური პირობები

4.1.3.5 ჰიდროგეოლოგიური პირობები

4.1.3.6 საინჟინრო-გეოლოგიური პირობები

4.1.3.7 გეოლოგიური საფრთხეები

4.1.3.8 დასკვნები და რეკომენდაციები.

ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების თანახმად საპროექტო ტერიტორია დამაკმაყოფილებელია, საველე კვლევებისას რაიმე მნიშვნელოვანი საშიში ეგზო გეოდინამიკური პროცესები არ გამოვლენილა; არ ფიქსირდება არც მომავალი სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისას მათი განვითარების რისკის შემცველი რაიმე ზონები ან მონაკვეთები. რაიმე მნიშვნელოვანი გამაგრებითი სამუშაოების ჩატარება საჭირო არ იქნება.

საერთო ჯამში სგშ-ს ანგარიშის გეოლოგიური ნაწილი შედგენილია საკმაოდ მაღალ დონეზე და მის მიმართ არსებითი შენიშვნები არ გაგვაჩნია. გვაქვს ტექნიკური ხასიათის რამდენიმე შენიშვნა, კერძოდ:

- ტექსტში გამოყენებულია პალეოგენის ძველი აღნიშვნა, რომელიც დიდი ხანია არ გამოიყენება;

- გვ. 59. გეოლოგიურ რუკას აკლია ინფორმაცია მასშტაბის და ავტორების და გამოცემის თარიღის შესახებ;

არჩილ მაღალაშვილი

საექსპერტო კომისიის თავმჯდომარე

საზოგადოებრივი ექსპერტი - გეოლოგი

ილიას სახ. უნივერსიტეტის პროფესორი

30 დეკემბერი, 2025